| BİLEŞENLER | ÜRETİCİ / KAYNAK | VERSİYON | ÖZELLİKLER |
| --- | --- | --- | --- |
| Nesne Tespiti (Aktif) | OpenCV (DNN Modülü) | 4.x (Sistemde Kurulu) | Şu anda .onnx model readNetFromONNX ile OpenCV DNN’de çalıştırılıyor; donanıma göre CPU/CUDA backend seçilebiliyor. İleride OpenCV DNN yerine ONNX Runtime tabanlı çıkarım opsiyonu planlanıyor. |
| Hedef Takip Birimi | SANCAK (Özgün) | v1.0 | Hibrit Tracker. IoU eşleşmesi, başarısızlık durumunda Centroid fallback ve EMA ile hız kestirimi. |
| Kullanıcı Arayüzü (GUI) | Dear ImGui | Docking Branch | Çoklu pencere ve docking desteği sunan, C++ tabanlı düşük yükleme maliyetli arayüz. |
| Pencere & Input | GLFW | v3.4 | OpenGL context yönetimi ve çapraz platform girdi denetimi (FetchContent). |
| Donanım Kontrol (UART) | SANCAK (Özgün) | - | std::mutex korumalı Thread-safe SerialComm. Taret yönlendirme ve ateşleme komutlarının güvenli iletimi. |
| Veri Aktarımı (TCP) | SANCAK (Özgün) | - | TelemetrySender. İş parçacığı güvenli kuyruk (thread-safe queue) ve worker thread mimarisiyle telemetri gönderimi. |
| Otonom Karar Mekanizması | SANCAK (Özgün) | v1.2 | CombatStateMachine ve TriggerController ile durum yönetimi ve atış disiplini. |
| Eksen Kontrol Algoritması | PID_v1 | - | Enkoder geri beslemeli kapalı çevrim motor kontrolü. Hedef koordinatlara ulaşmak için hata tabanlı dinamik PWM sinyali üretimi. |
| Durum Yönetimi (FSM) | SANCAK (Özgün) | v1.0 | Otonom (UART), Manuel (I2C) ve Bekleme durumları arası geçiş yönetimi. Donanımsal kesme (interrupt) tabanlı Acil Durdurma (E-STOP) mekanizması. |
| Haberleşme ve Veri Ayrıştırıcı | SANCAK (Özgün) | v1.0 | Seri port üzerinden gelen telemetri paketlerinin (string) ayrıştırılması (parsing) ve sayısal setpoint dönüşümü. I2C üzerinden yedek manuel joystick veri okuması. |